Musteranlage X.2 – Grundausstattung der Luftkoordination

Hinweis zur Interpretation der Musteranlage: Diese Auflistung bildet den Erfahrungsstand in der Arbeit der Luftkoordination zum Zeitpunkt der Erstellung der Musteranlage ab. Durch neue Erkenntnisse, Rechtsquellen, Praxisverfahren sowie Kooperationen in der Zusammenarbeit können Gegenstände zur Ausübung der Fähigkeit in der Luftkoordination entfallen oder ergänzt werden. Vor der Übernahme des Listeninhalts in eine Dienstanweisung einer Gebietskörperschaft ist eine detaillierte Bedarfsprüfung durchzuführen.

| Gegenstand | Beschreibung |
| --- | --- |
| allgemeine Beschreibung der Ausstattungsbehälter (Aluminiumbehälter) | - Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmaterialien der jeweilige Beladungsgruppen sind in Aluminiumbehältern witterungs- und staubgeschützt sowie bewegungsminimierend (z. B. mit synthetischem Moosfutteral oder Innenunterteilung) zu lagern. - Die Behälter erfüllen mind. folgende Anforderungen: - typische Maße (entsprechend Eurobehälter-Verknüpfungssystem), - stapelbar mit Stapelecken, - mit Staub- und Spritzwasserschutz durch Deckel - mit umlaufender Dichtung und Edelstahlscharnieren, - Haltegurte, Klappverschlüsse, Federfallgriffe mit grifffester Kunststoffummantelung oder gleichwertig, - herausnehmbare Kästen und Unterteilungen, - Volumen entsprechend der logischen Beladungsgruppierung, - beschriftet nach Hauptbeladungsgruppe, - außen angebrachte, witterungsgeschützte, nicht lösbare Beladeliste mit Gesamtgewicht des beladenen Behälters. |
| Behälter – Luftkoordination- Sicherung | - 8x Einschlagpfosten (vgl. Laterneneisen) für Set „Modulbeschilderung“ und Absperrkette - 1x Hammer (Fäustel), - 4x Absperrketten in Signalfarben (rotweiß) , aus metallischem Werkstoff, 5 m lang - 1x Bindedraht, verzinkt, 1,4 mm dick, 20 m lang - 1x Kabelbindersatz, weiß, 3,6 mm breit, 29 mm lang, 200 Stück - 1x Satz Kreidespray (umweltfreundlich, FCKW-frei, pflanzenverträglich, in den Farben 2x grün,1x blau, 2x orange, 2x pink, 1x gelb - 1x Windsack-Set bestehend aus metallischem Windsackkorb und Beaufort-Hülle aus Nylon, rotweiß gestreift, Schaftstangenlänge mind. 1 m, max. 2 m (teleskopierbar) Korb durch Kugellager auf Schaftstange frei drehbar; mit DIN-Aufnahmezapfen - 20x Modulbeschilderung, bestehend aus witterungsgeschützter, versteifter Einschubfolie mit transparentem Fenster zur Darstellung von beschriebenen A4-Blättern, mit Befestigungsmöglichkeit an Bäumen und Laterneneisen, in der Farbe Orange |
| Behälter – Luft-koordination-PSA-FüMi-FB/ EAL/TAK | - 3x Halbschalenhelm zur Wald- und Flächenbrandbekämpfung mit aktiven Kapselgehörschutzpaar (mit Headset für Sprachkommunikation mit Audiobuchenanschluss passend für in Brandenburg genutzte Lautsprechermikrofone der HRT-Digitalfunkgeräteserie Motorola (sichere, zweckmäßige und werkzeuglose Fixierung/Montage am Helm) - 3x Bekleidungssätze (Feuerwehrschutzbekleidung) PSA 11 oder PSA 14 nach DGUV Information 205-014 - 2x Funkgeräteharnisch zur sicheren Aufnahme von mind. einem Digitalfunkgerät der im Land Brandenburg genutzten HRT-Digitalfunkgeräteserie Motorola-MXP sowie weiteren Führungsmitteln - Satz Kennzeichnungs-/Funktionswesten (2x weiß, 2x grün, 2x rot - 2x Integraler, intelligenter Sendetaster zur Zusammenschaltung mehrerer Funkgeräte/Funkbetriebsarten und gleichzeitigen Nutzung mehrerer Funkgeräte(mind. Digitalfunk BOS Motorola MXP-Serie, Flugfunk Helitalk/Intercom im Cockpit) Trageweise über der Kleidung auf Brusthöhe, Anschluss über aktives Kapselgehörschutzpaar mit Headset muss möglich sein - 2x Hand-Navigationsgerät (mind. GPS-, GLONASS-,GALILEO-Sensoren) mit 3-Achsen-Kompass, Barometer, Flächenberechnung, Multifrequenz-Bandnutzung, drahtloser Bluetooth-Konnektivität, mirco-SD-Kartenslot, mind. Mini-USB-Schnittstelle, mind. 2,5‘‘Display und mind. topographischer Deutschlandkarte, Angabe der Positionsformate in Breiten- und Längengrad (hddd°mm‘ss.s“), MGRS und UTM, Stromversorgung durch handelsübliche, wechselbare Batterien/Akkus, mind. IP X7 - 3x Feuerwettermessgerät, digital mit einfacher Bedienung, integrierten digitalen Kompass, Bluetooth-Konnektivität, robusten Gehäuse (IP 67) zur Messung, Anzeige und Protokollierung (Bluetooth & Mobile Device-App), mind. von aktueller und durchschnittlicher Windgeschwindigkeit, Windrichtung, max. Windböe, Temperatur, barometrische Höhe, Luftdruck, Tau-punkt, Drucktrend und relative Luftfeuchtigkeit (jeweils in üblichen europäischen, SI-abgeleiteten Einheiten), einfach zu wechselnden Batterien (mit Ersatzbatterien - 3x LED-Stirnleuchte - 3x ATEX-Sicherheitshandleuchte mit Knickkopf und 230V Ladegerät - 1x Führungsmittelset bestehend aus: - 1x Taktik-/Whitebordtafel 620 x 470 mm, kratzfest, in Schutztasche - 1x Saughalter, passend zu Taktik-/Whitebordtafel - 1x Rolle selbsthaftende, beschreibbare Folie (vorkonfiguriert) DIN A0 - 1x Stativadapter mit DIN-Zapfen, passend für Taktik-/Whitebordtafel - Stativ nach DIN für Beleuchtung / Whiteboard - 4x Whiteboard-Klemmbretter 320 x 230 mm, kratzfest mit Haftmagneten auf Rückseite - 1x Taktische-Zeichen-Box/Koffer mit 50 TZ (nach Absprache) - 1x Aufbewahrungsbox für Schreibmaterial (mind. 15 Whiteboardmarker unterschiedlicher Größe und Farbe) - 3x Dokumentenmappe mit integriertem Klemmbrett für DIN A4 „Organisation und Dokumentation“; aus Polyestergewebe mit PVC Beschichtung, Innenunterteilung und Ringheftung - 1x ICAO Kartenmaterial Berlin Brandenburg und angrenzende Bundesländer (digital oder analog) - 2x Fernglas mit Entfernungsmesser und min. 7x50 |
| Behälter – Luftkoordination-Rauchmarkierung | - Farbrauchpatronen/-töpfe, 1 Satz, Brenndauer ca. 2 min, Aktivierung über Abreißzünder, ca. 100 m³ Rauchausstoß in den Farben 10x grün, 10x blau, 10x orange, 10x gelb - geeigneter, transport- und witterungsgeschützter, tragbarer Aufbewahrungsbehälter aus Aluminium (inkl. Einlagerungsfutteral oder vergleichbarem Sicherungsmaterial) zur Lagerung von Farbrauchpatronen/-töpfen; UN-Kennzeichnung (Gefahrstoffzettel Klasse 1, REACH-Kennzeichnung) |
| Behälter – Luftkoordination Digitale FüMi | - 3x Laptop mit Mobiler Datenversorgung - 3x Tablett Land Brandenburg - 3x HRT mit Besprechungsgarnitur - 1x Mobiler Drucker A4 |